四川江口醇隆鼎酒业有限公司

近红外糟醅检测仪技术参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用（检测）范围 | 酒醅（水分、酸度、淀粉、还原糖） |
| 2 | 波长范围 | 800-1500nm之间 |
| 3 | 波长准确性 | ≤2nm |
| 4 | 波长重复性 | ≤0.05nm |
| 5 | 分辨率/光谱带宽 | ≤12nm |
| 6 | 基线噪声 | ≤0.0005Abs/AU |
| 7 | 分光原理 | 阵列MEMS微镜+光栅 |
| 8 | 测量方式 | 积分球漫反射/漫反射 |
| 9 | 检测器 | 铟镓砷探测器 |
| 10 | 光源寿命 | ≥10000小时 |
| 11 | 显示器 | ≥7寸触摸屏 |
| 12 | 工作环境 | 工作温度0-45℃之间/相对湿度<RH85% /存储温度-20-60℃之间 |
| 13 | 电源（电池） | 220V，50Hz |
| 14 | 每批次检测用时 | ≤2min/样品 |
| 15 | 每批次使用成本 | ≤1元（不含人工成本） |
| 16 | 原始数据建模时间 | ≤400个样品（出窖或入窖糟醅）即可建模（时间6个月） |
| 17 | 模型校准 | 內置自动校准系统 |
| 18 | 内置软件 | 分析储存系统一套 |
| 19 | 操作界面 | 触屏操控 |
| 20 | 模型配置 | 酒醅（水分、酸度、淀粉、还原糖）模型 |
| 21 | 信号接口 | USB接口、打印机接口、网络接口 |
| 22 | 售后 | 软件系统升级、系统维护、终身免费建模、设备安装人员差旅费、安装调试、现场培训操作人员2-3名，国内维修，5-7个工作日内（包含运输时间） |